钢结构设计说明（合成样例，非真实工程）

一、钢材

本工程钢构件材质为Q420D，质量等级D级，进场时按批复验。

二、焊接

本工程对接焊缝质量等级取二级，焊后按相应等级进行无损检测；角焊缝最小焊脚8mm。

三、螺栓连接

连接螺栓选用10.9级，摩擦面处理方式手工钢丝刷清理浮锈，抗滑移系数按0.40采用。

四、涂装与防火

钢构件防腐按两道环氧富锌底漆加两道面漆体系施工；室外及隐蔽部位构件耐火极限不低于2.00h。

五、构造与安装要求

受压构件长细比按规范限值控制，支撑系统与主框架的连接应满足构造要求。