钢结构设计说明（合成样例，非真实工程）

一、钢材

本工程钢构件材质为Q420D，质量等级A级，进场时按批复验。

二、焊接

对接焊缝中受拉者按二级检验，受压及受剪者按三级检验；角焊缝焊脚取4mm，焊缝长度满足构造要求。

三、螺栓连接

主受力连接采用10.9级高强度螺栓摩擦型连接，摩擦面处理为手工钢丝刷清理浮锈，抗滑移系数取0.40。

四、涂装与防火

表面除锈后采用两道环氧富锌底漆加两道面漆；防火涂层厚度应满足1.00h 耐火极限要求。

五、构造与安装要求

安装阶段应保证构件定位与临时支撑，焊缝与螺栓施工按前述要求执行。