钢结构设计说明（合成样例，非真实工程）

一、钢材

本工程钢构件材质为Q420D，质量等级C级，进场时按批复验。

二、焊接

直接承受动力荷载且垂直于焊缝受力方向的对接焊缝质量等级为一级，其余对接焊缝不低于三级；角焊缝焊脚尺寸不小于6mm。

三、螺栓连接

主受力连接采用4.6级螺栓，普通C 级螺栓施工按常规要求。

四、涂装与防火

表面除锈后采用两道环氧富锌底漆加两道面漆；防火涂层厚度应满足2.00h 耐火极限要求。

五、构造与安装要求

受压构件长细比按规范限值控制，支撑系统与主框架的连接应满足构造要求。