钢结构设计说明（合成样例，非真实工程）

一、钢材

主体结构选用Q390C钢（质量等级C），其强度设计值按现行国家标准取值。

二、焊接

承重结构对接焊缝应保证焊接质量，焊缝检验按相关标准执行。

三、螺栓连接

主受力连接采用8.8级高强度螺栓摩擦型连接，摩擦面处理为手工钢丝刷清理浮锈，抗滑移系数取0.40。

四、涂装与防火

涂装体系为热浸镀锌加两道面漆，承重构件的防火保护按耐火极限1.00h 设计。

五、构造与安装要求

安装阶段应保证构件定位与临时支撑，焊缝与螺栓施工按前述要求执行。